计算机学院

实验报告

课程名称     计算机组成原理

课程性质     必修

实验名称     8位运算器的仿真实验

实验时间  2026 年 06  月 18  日 第 12 节

年级    2024    专业班级 计算机科学与技术1班

姓名    唐明强   学    号     20242122002

评分

教师签名

一、实验目的

（可加页）

- 掌握算术逻辑运算单元的工作原理。
(2) 熟悉两片 74LS181 芯片级联构成 8 位运算器的设计方案，理解位扩展技术的实现原理。
(3) 熟练运用该芯片实现多种算术运算与逻辑运算功能，掌握功能选择信号的配置方法。

二、实验要求

（可加页）

- 熟悉实验所涉及的各类元器件的功能特性与电气参数，包括 74LS181 芯片、数码管、数据开关等，看懂电路图。
(2) 按照实验内容与操作步骤的要求，独立思考、认真细致地完成每一项实验操作。
(3) 每完成一步操作及时观察并记录实验现象，对比理论值与实际值的差异，并完成实验报告。

三、实验原理

（可加页）

运算器作为计算机中中央处理器的核心功能模块，承担着所有算术运算与逻辑运算的关键使命，是计算机执行数据处理、指令解析与程序运行的物质基础。本实验旨在通过硬件仿真的方式，引导学习者深入探索算术逻辑单元（Arithmetic Logic Unit,ALU）的内在工作机理，掌握运算器的设计思想与实现方法。

四、实验结果与分析

（可加页）

| 工作模式选择 S3 S2 S1 S0 | 算数运算(M=0)(#Cn=1 无进位) |  | 逻辑运算(M=1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 | 输出值 | 功能 | 输出值 |
| 0000 | A | 53H | ——A | ACH |
| 0001 | A+B | 17H | ——A——+——B | 28H |
| 0010 | A+——B | 8EH | ——AB | 7BH |
| 0100 | A plus A——B | 66H | ——A——B | BFH |