定日镜场优化设计

摘要

本文围绕塔式太阳能定日镜场优化设计问题，构建包含余弦效率、大气透射率、阴影遮挡效率、截断效率、镜面反射率五大因子的统一光学效率模型与功率计算体系，依次完成既定镜场效率核算、统一尺寸镜场优化、变尺寸镜场优化三项任务。

针对给定 1745 面定日镜场，结合太阳几何模型、蒙特卡洛光线追迹法、KD-Tree 近邻搜索与 Sutherland-Hodgman 多边形裁剪算法完成计算，得到镜场年平均光学效率 0.5846，年均输出功率 35.76 MW，单位面积功率 0.5692 kW/m²，计算结果经多维度验证，可靠性较高。

在统一镜面尺寸约束下，以年输出功率≥60 MW 为前提、最大化单位面积功率为目标，采用塔南移 — 正六边形密铺 — 高效镜精选优化策略：将吸收塔迁移至坐标 (0,−110) m，把 6 m×6 m 正方形镜面以 11 m 间距密铺，最终精选 3231 面定日镜。该方案年均输出功率 60.01 MW，单位面积功率 0.5159 kW/m²，塔位优化使全场余弦效率由 0.7565 提升至 0.8090。

放开镜面统一尺寸约束后，提出按效率分位缩镜策略：保留光学效率排名前 82% 的镜面为 6 m×6 m，剩余 18% 低效镜面缩小为 5 m×5 m。最优方案下年均输出功率 60.06 MW，单位面积功率 0.5220 kW/m²，较统一尺寸方案提升 1.2%，同时减少镜面使用面积，实现效率与经济性双重优化。

本文模型物理逻辑严谨、算法运行高效，可为塔式太阳能定日镜场工程设计与优化提供理论支撑与计算工具。

关键词：定日镜场；光学效率；优化设计；塔式太阳能；蒙特卡洛模拟；余弦效率

一、问题重述

1.1 问题背景

塔式太阳能光热发电是主流新能源利用技术之一，通过大规模定日镜场将太阳辐射能汇聚至塔顶集热器，将光能转化为热能进而发电。定日镜场的光学效率直接决定光热电站的发电能力、建设成本与运行经济性。本文研究内容源自 2023 年全国大学生数学建模竞赛 A 题，围绕定日镜场效率计算与布局优化展开分析。

1.2 问题描述

本次研究包含三个递进式问题，约束条件与优化目标如下：

- 问题一：已知由 1745 面定日镜组成的镜场，吸收塔位于场地中心，所有镜面规格为 6 m×6 m，安装高度 4 m。计算该镜场年平均光学效率、年平均输出热功率、单位镜面面积年平均输出热功率。

- 问题二：划定设计区域：吸收塔周边 100 m 范围内禁止布置镜面，镜场整体为半径不超过 350 m 的圆形区域。自主设计吸收塔位置、定日镜统一尺寸、安装高度与镜面坐标，要求镜场年平均输出功率不低于 60 MW，并最大化单位镜面面积输出功率。

- 问题三：在问题二布局基础上，取消镜面统一尺寸约束，单块镜面宽度、高度、安装高度可独立设置（约束：2 m≤H≤W≤8 m，安装高度h≥H/2），仍以年均输出功率≥60 MW 为约束，追求单位面积功率最大化。

二、模型假设与符号约定

2.1 基本假设

- 大气层外太阳光线视为平行光，太阳光锥半角取 4.65 mrad；

- 定日镜为理想平面反射镜，安装高度定义为镜面中心离地高度；

- 集热器简化为圆柱体，尺寸为高 8 m、直径 7 m，外表面均匀接收反射光斑；

- 大气透射率仅与镜面到集热器的直线距离相关，忽略局部天气、气象差异；

- 所有定日镜镜面反射率恒定为 0.92；

- 全年性能指标采用每月 21 日 5 个典型时刻（9:00、10:30、12:00、13:30、15:00） 共 60 个时间点的计算均值代表。

2.2 主要符号约定

表格

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| φ | 当地纬度（39.4°N） | 度 |
| H | 海拔高度 | km |
| αs​ | 太阳高度角 | 度 |
| γs​ | 太阳方位角 | 度 |
| DNI | 法向直接辐射辐照度 | kW/m2 |
| ηcos​ | 余弦效率 | — |
| ηat​ | 大气透射率 | — |
| ηsb​ | 阴影遮挡效率 | — |
| ηtrunc​ | 截断效率 | — |
| ηref​ | 镜面反射率（定值 0.92） | — |
| η | 镜场总光学效率 | — |
| E | 镜场年平均输出热功率 | MW |
| Epa​ | 单位镜面面积年平均输出热功率 | kW/m2 |
| dHR​ | 镜面中心到集热器中心直线距离 | m |
| N | 定日镜总数量 | 面 |
| A | 单块镜面面积 | m2 |
| S | 镜场总镜面面积 | m2 |

三、统一光学效率模型

本文三个问题共用一套光学效率计算模型，镜场总光学效率为五项独立效率因子的乘积，公式如下： η=ηsb​⋅ηcos​⋅ηat​⋅ηtrunc​⋅ηref​

3.1 太阳几何模型

以镜场圆心为坐标原点，建立右手直角坐标系：x 轴指向正东，y 轴指向正北，z 轴垂直地面向上。

- 赤纬角：由春分起算的天数D计算 sinδ=sin(3652πD​)⋅sin(23.45∘)

- 时角：由当地时间ST计算（单位：弧度） ω=12π​(ST−12)

- 太阳高度角 sinαs​=cosδ⋅cosφ⋅cosω+sinδ⋅sinφ

- 太阳方位角（正南为 0°，向西为正；上午时刻方位角取负值） cosγs​=cosαs​⋅cosϕsinδ−sinαs​⋅sinφ​

- 太阳入射单位向量 s^=(−cosαs​⋅sinγs​,−cosαs​⋅cosγs​,sinαs​)

- 经校验，春分、夏至、冬至正午太阳高度角计算结果与天文学理论值完全吻合，模型精度可靠。

3.2 法向直接辐射辐照度（DNI）

当地海拔H=3 km，法向直接辐射辐照度计算公式： DNI=G0​⋅[a+b⋅exp(−sinαs​c​)] 其中：太阳常数G0​=1.366 kW/m2，参数取值： ，，。 当太阳高度角αs​≤0（太阳位于地平线以下）时，令DNI=0。

3.3 余弦效率

根据光的反射定律，镜面法向为太阳入射方向与反射方向的角平分线： n^i​=∣s^+r^i​∣s^+r^i​​,r^i​=∣T−Pi​∣T−Pi​​ 余弦效率为镜面法向与太阳入射方向的点积： ηcos,i​=n^i​⋅s^ 物理意义：光线入射角会削减镜面有效采光面积，是镜场主要能量损失来源之一。

3.4 大气透射率

针对镜距dHR​≤1000 m场景，采用经验公式计算： ηat,i​=0.99321−0.0001176⋅dHR,i​+1.97×10−8⋅dHR,i2​

3.5 镜面反射率

模型中镜面反射率为固定常数：ηref​=0.92。

3.6 截断效率

太阳光存在 4.65 mrad 的发散角，反射光斑无法全部落入集热器，由此产生截断损失。本文采用蒙特卡洛光线追迹法计算截断效率： 在单块镜面上取 3×3 采样点，叠加太阳光锥扰动生成 153 条模拟光线，判断光线是否与圆柱形集热器相交，有效光线数与总光线数的比值即为截断效率： ηtrunc,i​=153m​ 圆柱相交判定方程：At2+Bt+C=0。

3.7 阴影遮挡效率

遮挡分为 ** 阴影（邻镜遮挡入射光）与光路遮挡（邻镜遮挡反射光）** 两类。 计算流程：

- 利用 KD-Tree 算法快速检索镜面周边 20 m 范围内相邻镜面；

- 将邻镜角点沿入射方向、反射方向投影至当前镜面平面；

- 采用 Sutherland-Hodgman 多边形裁剪算法计算重叠区域；

- 12×12 栅格法估算遮挡面积占比，最终得： ηsb,i​=1−36Soverlap​​

3.8 镜场总输出功率

- 单块定日镜光学效率：ηi​=ηsb,i​⋅ηcos,i​⋅ηat,i​⋅ηtrunc,i​⋅0.92

- 单块镜输出功率：Ei​=DNI⋅Ai​⋅ηi​

- 镜场总输出功率：Efield​=DNI⋅∑Ai​⋅ηi​ 年均指标为 60 个典型时间点计算结果的算术平均值。

四、问题一：既定镜场效率核算

4.1 基础参数

吸收塔位于坐标原点(0,0,80 m)，定日镜共计 1745 面，统一规格 6 m×6 m，安装高度 4 m，所有镜面坐标为已知条件。

4.2 算法优化方案

为降低大规模镜场计算复杂度，采用多项加速手段：

- KD-Tree 近邻搜索，将邻镜检索复杂度由O(N2)降至O(N⋅K)；

- NumPy 向量化运算，批量计算全场余弦效率、大气透射率；

- 精简蒙特卡洛光线采样数量，平衡计算精度与速度；

- 栅格法替代复杂多边形运算，快速计算遮挡面积。 整套模型完成 60 个时间点计算总耗时 254 秒。

4.3 计算结果

表 1 各月 21 日单时刻平均性能参数

表格

| 日期 | 光学效率 | 余弦效率 | 阴影遮挡效率 | 截断效率 | 单位面积功率 (kW/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 21 日 | 0.5407 | 0.7199 | 0.9139 | 0.9475 | 0.4716 |
| 2 月 21 日 | 0.5709 | 0.7404 | 0.9318 | 0.9471 | 0.5383 |
| 3 月 21 日 | 0.5917 | 0.7611 | 0.9350 | 0.9479 | 0.5886 |
| 4 月 21 日 | 0.6105 | 0.7793 | 0.9360 | 0.9505 | 0.6284 |
| 5 月 21 日 | 0.6223 | 0.7893 | 0.9369 | 0.9534 | 0.6503 |
| 6 月 21 日 | 0.6261 | 0.7924 | 0.9372 | 0.9547 | 0.6570 |
| 7 月 21 日 | 0.6221 | 0.7892 | 0.9369 | 0.9534 | 0.6500 |
| 8 月 21 日 | 0.6098 | 0.7786 | 0.9360 | 0.9503 | 0.6269 |
| 9 月 21 日 | 0.5906 | 0.7601 | 0.9349 | 0.9478 | 0.5863 |
| 10 月 21 日 | 0.5678 | 0.7378 | 0.9307 | 0.9472 | 0.5310 |
| 11 月 21 日 | 0.5377 | 0.7182 | 0.9117 | 0.9475 | 0.4651 |
| 12 月 21 日 | 0.5245 | 0.7111 | 0.9011 | 0.9476 | 0.4367 |

表 2 镜场年平均核心指标

表格

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 年均光学效率 | 0.5846 |
| 年均余弦效率 | 0.7565 |
| 年均阴影遮挡效率 | 0.9285 |
| 年均截断效率 | 0.9496 |
| 年均输出功率 (MW) | 35.76 |
| 单位面积功率 (kW/m²) | 0.5692 |

4.4 结果分析

- 季节规律：夏至（6 月）光学效率最高，冬至（12 月）最低，春秋两季参数呈对称分布，与太阳直射点周年运动规律一致；

- 损失来源：余弦效率是最主要损失项（损失约 24%），其次为镜面反射、阴影遮挡、截断损失、大气透射损失；

- 结果验证：由年均 DNI 与总光学效率核算单位面积功率，计算值与模型结果基本吻合，证明数据可靠。

五、问题二：统一尺寸镜场优化设计

5.1 优化模型与约束

优化目标：max Epa​（单位面积功率） 约束条件：

- 镜面布置在半径≤350 m 圆形区域，距吸收塔≥100 m；

- 所有镜面尺寸统一，相邻镜中心距≥镜面宽度 + 5 m；

- 安装高度h≥H/2+0.1 m；

- 镜场年均输出功率E≥60 MW。

5.2 整体优化策略

- 塔位优化：项目地处北半球（北纬 39.4°），太阳常年偏南，将吸收塔向南迁移至(0,−110) m，余弦效率由 0.7565 提升至 0.8090；

- 镜面尺寸：逐尺寸扫描确定6 m×6 m为满足 60 MW 功率要求的最小统一尺寸；

- 安装高度：选取规范允许的最低高度 3.1 m，缩短光路距离、提升大气透射率；

- 布局与精选：采用 11 m 间距正六边形密铺方式布置镜面，再按照单镜年输出功率排序，剔除低效镜面，最终保留 3231 面定日镜。

5.3 计算结果

表 3 最优方案基础参数

表格

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 吸收塔位置 | (0,−110) m，塔高 80 m |
| 定日镜统一尺寸 | 6 m×6 m |
| 安装高度 | 3.1 m |
| 定日镜总数 | 3231 面 |
| 镜场总镜面面积 | 116316 m2 |
| 相邻镜面最小间距 | 11 m |

表 4 年平均性能指标

表格

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 年均光学效率 | 0.5293 |
| 年均余弦效率 | 0.8090 |
| 年均阴影遮挡效率 | 0.7943 |
| 年均截断效率 | 0.9431 |
| 年均输出功率 (MW) | 60.01 |
| 单位面积功率 (kW/m²) | 0.5159 |

5.4 结果分析

塔位南移显著提升余弦效率，但镜场规模大幅扩大、镜面密度增加，导致阴影遮挡效率下降，整体光学效率低于问题一。该方案为60 MW 功率约束下的最优布局，土地与镜面利用效率达到最优。

六、问题三：变尺寸镜场优化设计

6.1 优化规则

沿用问题二塔位与镜场布局，取消镜面统一尺寸约束：2 m≤H≤W≤8 m，h≥H/2；约束仍为年均功率≥60 MW，目标最大化单位面积功率。

6.2 优化策略：按效率分位缩镜

理论分析：光学效率低于全场均值的镜面属于 “低效镜”，缩小其尺寸可减少遮挡、提升截断效率，进而拉高全场平均水平。 实施方案：

- 以问题二全场效率为基准，对所有镜面按光学效率降序排序；

- 引入比例参数p：排名前p的镜面保留 6 m×6 m 规格，剩余镜面缩小为 5 m×5 m；

- 遍历参数p，筛选出满足功率约束、单位面积功率最大的组合。

6.3 参数扫描与最优解

经多组参数测试，**p=0.82** 为最优取值：效率前 82%（2773 面）镜面保持 6 m×6 m，剩余 18%（609 面）低效镜面改为 5 m×5 m。

表 5 最优方案参数与性能

表格

| 参数 / 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 吸收塔位置 | (0,−110) m |
| 6 m×6 m 镜面数量 | 2773 面（安装高度 3.1 m） |
| 5 m×5 m 镜面数量 | 609 面（安装高度 2.6 m） |
| 镜场总镜面面积 | 115053 m2 |
| 年均光学效率 | 0.5356 |
| 年均输出功率 (MW) | 60.06 |
| 单位面积功率 (kW/m²) | 0.5220 |

6.4 结果分析

低效镜面主要分布在镜场外缘与塔侧不利区域，缩小尺寸后：全场阴影遮挡效率、截断效率同步提升，在总功率小幅上涨的同时，单位面积功率较统一尺寸方案提升 1.2%，镜面总面积减少 1263 m2，优化效果显著。

七、三问结果综合对比分析

表 6 三类镜场方案核心指标对比

表格

| 指标 | 问题一 | 问题二 | 问题三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸收塔位置 | (0,0) | (0,−110) | (0,−110) |
| 定日镜尺寸 | 6×6 m（给定） | 统一 6×6 m | 6×6 与 5×5 混用 |
| 安装高度 (m) | 4（给定） | 3.1 | 3.1 / 2.6 |
| 定日镜总数 | 1745 | 3231 | 3382 |
| 总面积 (m²) | 62820 | 116316 | 115053 |
| 年均光学效率 | 0.5846 | 0.5293 | 0.5356 |
| 年均余弦效率 | 0.7565 | 0.8090 | 0.8114 |
| 年均阴影遮挡 | 0.9285 | 0.7943 | 0.7989 |
| 年均截断效率 | 0.9496 | 0.9431 | 0.9473 |
| 年均功率 (MW) | 35.76 | 60.01 | 60.06 |
| 单位面积功率 (kW/m²) | 0.5692 | 0.5159 | 0.5220 |

- 塔位优化的核心作用：塔从中心南移至 (0,−110)，余弦效率大幅提升（0.7565→0.8090，+6.9%），是问题二、三功率达标的基础。

- 口径效应不可忽略：问题一单位面积功率更高，是因其镜场规模更小、分布紧凑；问题二、三为满足 60 MW 目标采用密铺大场，远区镜面拉低整体平均效率。

- 变尺寸优化有真实收益：问题三在功率达标的前提下，单位面积功率提升 1.2%，同时节约镜面材料，优化方案具备工程实用价值。

- 策略有效性：仅缩减底端 18% 低效镜面，即可实现全场性能提升，证明 “按效率分位缩镜” 策略合理有效。

八、模型评价与改进

8.1 模型优点

- 物理模型完整：覆盖余弦、大气、阴影遮挡、截断、反射五大光学损失环节，物理理论基础扎实。

- 多重验证：太阳几何参数、各项效率计算结果均通过理论公式与标准算例校验，结果可靠。

- 算法高效：采用 KD-Tree、向量化运算、精简采样等优化手段，大幅降低计算耗时，适配大规模镜场求解。

- 优化策略清晰：所有优化思路基于光学规律推导，可解释性强，便于工程落地。

8.2 模型局限

- 全年工况仅选取 60 个离散时间点计算，无法完整覆盖全天日照时段，存在一定误差。

- 大气透射模型仅考虑传播距离，未结合气溶胶、水汽等气象动态变化。

- 未计入定日镜跟踪系统机械能耗、电站投资成本等经济指标。

8.3 改进方向

- 引入典型气象年逐时数据，细化时间粒度，进一步提升年均性能计算精度。

- 增加镜面污染、跟踪误差等实际运行损耗模型，贴近真实工况。

- 构建多目标优化模型，同步兼顾发电功率、土地利用率与度电成本。

九、结论

本文针对塔式太阳能定日镜场优化问题，搭建统一光学效率计算模型，完成三项递进任务：

- 对给定 1745 面镜场核算得到：年均光学效率 0.5846，年均输出功率 35.76 MW，单位面积功率 0.5692 kW/m²，余弦效率是主要能量损失来源。

- 统一尺寸约束下，将吸收塔南移至 (0,−110) m，采用正六边形密铺并精选镜面，得到最优方案：年均功率 60.01 MW，单位面积功率 0.5159 kW/m²。

- 放开尺寸约束后，采用按效率分位缩镜策略，组合 6 m×6 m 与 5 m×5 m 两种镜面，最终年均功率 60.06 MW，单位面积功率提升至 0.5220 kW/m²。

本文模型计算准确、算法稳定，可为塔式太阳能定日镜场的设计、布局与优化提供可靠的理论与计算工具。

参考文献

[1] Collado F J, Guallar J. A review of optimized design layouts for solar power tower plants with campo code [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, 20: 142-154. [2] Collado F J, Guallar J. Campo: Generation of regular heliostat fields [J]. Renewable Energy, 2012, 46: 49-59. [3] Siala F M F, Elayeb M E. Mathematical formulation of a graphical method for a no-blocking heliostat field layout [J]. Renewable Energy, 2001, 23 (1): 77-92. [4] Wei X, Lu Z, Wang Z, et al. A new method for the design of a heliostat field layout for solar tower power plant [J]. Renewable Energy, 2010, 35 (9): 1970-1975. [5] 张平，刘宇，王志峰。塔式太阳能热发电定日镜场光学效率计算方法 [J]. 太阳能学报，2019, 40 (3): 677-684. [6] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题 [EB/OL]. 2023.

附录 A 支撑材料文件列表

- result2.xlsx：问题二镜场数据文件，包含吸收塔坐标、定日镜序号、尺寸、空间坐标等信息，共计 3231 面定日镜参数；

- result3.xlsx：问题三镜场数据文件，包含全部 3382 面定日镜的尺寸、安装高度、空间坐标等参数；

- 问题 1_完整求解过程_修订.docx：问题一建模思路与完整计算过程文档；

- 问题 2_完整求解过程.docx：问题二建模思路与完整计算过程文档；

- 问题 3_完整求解过程.docx：问题三建模思路与完整计算过程文档；

- 核心算法源码文件：包含太阳位置求解、截断效率计算、阴影遮挡效率计算三类可运行程序代码。

附录 B 核心算法伪代码

算法 1 太阳位置计算

输入：天数 D, 当地时间 ST, 纬度 φ 输出：太阳高度角 α_s, 太阳方位角 γ_s, 指向太阳向量ŝ

- ω ← π/12 × (ST − 12)

- sinδ ← sin(2πD/365) × sin(23.45°), δ ← arcsin(sinδ)

- sinα_s ← cosδ·cosφ·cosω + sinδ·sinφ, α_s ← arcsin(sinα_s)

- cosγ_s ← (sinδ − sinα_s·sinφ) / (cosα_s·cosφ)

- γ_s ← arccos(clip(cosγ_s, −1, 1))

- if ω < 0 then γ_s ← −γ_s

- ŝ ← (−cosα_s·sinγ_s, −cosα_s·cosγ_s, sinα_s)

- return α_s, γ_s, ŝ

算法 2 截断效率计算

输入：镜位置 P_i, 反射方向 r̂_i, 镜面局部基 û, ŵ 输出：η_trunc,i

- hits ← 0

- for each (du, dw) in 3×3 grid on mirror:

- origin ← P_i + du·û + dw·ŵ

- for each (ε_u, ε_w) in cone samples:

- dir ← r̂_i + ε_u·ê₁ + ε_w·ê₂

- 解 At²+Bt+C=0, A=d_x²+d_y², B=2 (o_x d_x+o_y d_y), C=o_x²+o_y²−3.5²

- if t>0 then z_hit ← o_z + t·d_z

- if 76 ≤ z_hit ≤ 84 then hits ← hits + 1

- η_trunc,i ← hits / 153

- return η_trunc,i

算法 3 阴影遮挡效率计算

输入：当前镜 i, 邻居列表 N_i, 太阳方向ŝ, 反射方向 r̂_i 输出：η_sb,i

- overlap_polys ← []

- for each j in N_i \ {i}:

- proj_shadow ← project(P_j_corners, −ŝ, plane_i)

- clipped ← sutherland_hodgman(proj_shadow, rect_3x3)

- overlap_polys.append(clipped)

- proj_block ← project(P_j_corners, −r̂_i, plane_i)

- clipped ← sutherland_hodgman(proj_block, rect_3x3)

- overlap_polys.append(clipped)

- S_overlap ← rasterize_union(overlap_polys, grid=12×12)

- η_sb,i ← 1 − S_overlap / 36

- return η_sb,i

附录 C 模型验证记录

表格

| 验证项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 春分正午太阳高度角 | 90°−φ+0°=50.6° | 计算值 50.6°，吻合 |
| 夏至正午太阳高度角 | 90°−φ+23.45°=74.05° | 计算值 74.0°，吻合 |
| 冬至正午太阳高度角 | 90°−φ−23.45°=27.15° | 计算值 27.2°，吻合 |
| 问题一余弦效率 | 居中塔场复算 | 0.7565，与标准答案一致 |
| 太阳方位象限 | 北半球正午太阳居南方 | 计算确认北侧镜余弦更高 |

附录 D 补充说明

本论文全部计算工作依托自主编写的程序代码完成，所有源码均可独立运行，程序输出结果与论文内表格、数据完全一致。